ESP32 FALL DETECTOR
USB-Powered Direct Pin Connection Guide

One-side ESP32 pins only | No VIN, battery or TP4056 in this setup

# 1. Power method

ESP32-কে computer-এর USB data cable দিয়ে power এবং program করবে। এই option-এ VIN, LiPo এবং TP4056 ব্যবহার করা হবে না।

| Power source | Connection | Status |
| --- | --- | --- |
| Computer USB port | ESP32 USB connector | Required |
| ESP32 VIN | No connection | Do not use |
| TP4056 | Not connected | Not used in USB setup |
| LiPo battery | Not connected | Not used in USB setup |

# 2. Direct one-side pin connections

| ESP32 pin | Direct connection | Component pin | Wire/function |
| --- | --- | --- | --- |
| 3V3 | → | MPU6050 VCC | Sensor power |
| GND | → | MPU6050 GND | Sensor ground |
| D21 / GPIO21 | → | MPU6050 SDA | I2C data |
| D22 / GPIO22 | → | MPU6050 SCL | I2C clock |
| GND | → | MPU6050 AD0 | I2C address 0x68 |
| D4 / GPIO4 | → | Active buzzer + | Alarm output |
| GND | → | Active buzzer − | Buzzer ground |
| D2 / GPIO2 | → | 220Ω resistor input | LED output |
| 220Ω resistor output | → | LED anode (+) | LED current limiting |
| GND | → | LED cathode (−) | LED ground |

# 3. Final direct wiring list

একই connection list সংক্ষেপে:

ESP32 3V3 → MPU6050 VCC
ESP32 GND → MPU6050 GND
ESP32 D21 → MPU6050 SDA
ESP32 D22 → MPU6050 SCL
ESP32 GND → MPU6050 AD0
ESP32 D4 → Active buzzer +
ESP32 GND → Active buzzer −
ESP32 D2 → 220Ω resistor → LED anode
ESP32 GND → LED cathode

# 4. Common ground connection

ESP32-এর একটি GND point-এ multiple ground connection হবে:

ESP32 GND
 ├── MPU6050 GND
 ├── MPU6050 AD0
 ├── Buzzer negative
 └── LED cathode

একটি pin-এ অনেক wire সরাসরি ঢোকানো কঠিন হলে ছোট solder junction বা ছোট terminal/distribution wire ব্যবহার করবে। অন্য কোনো GPIO ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই।

# 5. Unused connections

| Pin/component | Action |
| --- | --- |
| ESP32 VIN | Leave unconnected |
| TP4056 B+ / B− | Not used |
| TP4056 OUT+ / OUT− | Not used |
| LiPo + / − | Not used |
| MPU6050 INT | Leave unconnected |
| MPU6050 XDA | Leave unconnected |
| MPU6050 XCL | Leave unconnected |
| Second MPU6050 | Not required for this primary build |

# 6. Physical setup order

1. ESP32-এর USB cable connect করো না; আগে power off রাখো।

2. MPU6050 VCC সরাসরি ESP32 3V3-এ connect করো।

3. MPU6050 GND এবং AD0 ESP32 GND-তে connect করো।

4. SDA → D21 এবং SCL → D22 connect করো।

5. Buzzer D4/GND-তে connect করো।

6. D2 → 220Ω resistor → LED anode connect করো।

7. LED cathode ESP32 GND-তে connect করো।

8. সব wiring check করে USB cable connect করো।

9. Arduino IDE Serial Monitor 115200 baud-এ খুলে EN button চাপো।

# 7. Expected test output

I2C device found at address: 0x68
MPU6050 READY
System ready.
ax=... ay=... az=... magnitude=1.000

# 8. Safety

• MPU6050 VCC-তে 5V দেবে না।

• ESP32 GPIO-তে 5V দেবে না।

• USB power connected থাকা অবস্থায় short circuit করবে না।

• LED অবশ্যই 220Ω resistor-এর মাধ্যমে connect করবে।

• Buzzer high-current হলে transistor driver ব্যবহার করবে।

• এই setup-এ VIN, TP4056 বা LiPo connect করবে না।